数字电路综合设计报告

1 题目要求

功能场景：

模拟十字路口交通灯（东西方向和南北方向），含紧急按钮（Emergency）、夜间模式按钮（Night）。要求输出两个方向各三种灯和倒计时数码管（显示剩余秒数，为提高要求）：东西方向红/绿/黄灯（EWRed、EWGreen、EWYellow），南北方向红/绿/黄灯（NSRed、NSGreen、NSYellow）。

亮灯规则：

分为正常、紧急、夜间三种模式，优先级：紧急模式>夜间模式>正常模式。

正常模式：东西绿灯亮35s → 东西黄灯亮5s → 东西红灯亮40s ，同时南北红灯亮40s → 南北绿灯亮35s → 南北黄灯亮5s，循环；

紧急模式：按下Emergency按钮后，所有方向红灯亮，其他灯灭，倒计时灭；

夜间模式：按下Night按钮后，所有方向黄灯闪烁（1秒），其他灯灭，倒计时灭；

1.3 设计要求（设计报告满分90分）：

（1）基本功能（70分）：输入紧急按钮、夜间模式按钮和时钟；输出东西方向红灯、绿灯、黄灯的亮灭，南北方向红灯、绿灯、黄灯的亮灭；组合电路实现灯态控制；时序电路实现正常模式灯态循环；

（2）提高功能（20分）：两个方向用于显示倒计时剩余秒数的两位BCD码数码管设计（使用Logisim中的7段数码管实现）。

2 功能设计

2.1 设计思路与模块划分

本设计采用模块化设计思想，将交通信号灯控制系统划分为以下几个核心模块：

模式转换模块：用于切换紧急/夜间和正常模式。紧急模式下所有红灯亮；夜间模式下所有黄灯闪烁；正常模式下由时序控制模块驱动灯态循环。

时序控制模块：在正常模式下，下方寄存器循环输出0-80的数字信号，通过七数据宽度传输到交通灯逻辑中。

交通灯逻辑模块：由预定逻辑确定各灯亮灭的时间范围，并据此给予交通灯以0或1信号。

时间转换电路：分别将计数值转换为南北、东西交通灯剩余时间。

七段数码管转换电路：将BCD码转换为七段数码管驱动信号，交由数码管可视化输出。当处于紧急或夜间模式时，数码管自动熄灭。

模块关系如下：模式转换模块根据Emergency和Night输入信号选择工作模式。在正常模式下，时序控制模块产生0-80的循环计数，该计数信号一方面传入交通灯逻辑模块，根据预设的时间阈值（0-35为东西绿灯/南北红灯，36-40为东西黄灯/南北红灯，41-75为南北绿灯/东西红灯，76-80为南北黄灯/东西红灯）产生各方向红黄绿灯的控制信号；另一方面传入时间转换电路，分别计算南北方向和东西方向的剩余时间，经BCD编码后送入七段数码管转换电路进行显示。当紧急或夜间模式激活时，模式转换模块直接控制所有红灯或黄灯，同时关闭数码管显示。

2.2 详细设计

2.2.1 模式转换模块

模式转换模块是本系统的核心控制单元，负责根据外部输入信号选择系统的工作模式。

输入信号：

Emergency（紧急按钮）：高电平有效，优先级最高。

Night（夜间模式按钮）：高电平有效，优先级次之。

Clock（系统时钟）：为时序控制模块提供时钟信号。

输出信号：

Mode[1:0]：2位模式编码，00=正常模式，01=夜间模式，10/11=紧急模式。

Counter_Enable：计数器使能信号，正常模式为高电平，其他模式为低电平。

Display_Enable：数码管显示使能信号，正常模式为高电平，其他模式为低电平。

逻辑设计：采用优先编码器实现模式选择。Emergency信号直接接入最高优先级，当Emergency=1时，无论Night状态如何，系统进入紧急模式；当Emergency=0且Night=1时，进入夜间模式；否则为正常模式。

2.2.2 时序控制模块

时序控制模块在正常模式下产生0-80的循环计数，为交通灯逻辑提供时间基准。

设计要点：

采用7位二进制计数器（可表示0-127），计数范围设定为0-80，共81个时钟周期。

计数器在Counter_Enable=1时正常工作，在Counter_Enable=0时保持当前值或清零（根据具体设计选择）。

当计数值达到80时，下一个时钟上升沿自动归零，实现循环计数。

计数值通过7位数据总线同时输出到交通灯逻辑模块和时间转换电路。

2.2.3 交通灯逻辑模块

交通灯逻辑模块根据时序控制模块输出的计数值，按照预定的时间范围产生各方向交通灯的控制信号。

正常模式下的灯态控制逻辑：

| 时间范围 | 东西方向 | 南北方向 | EWGreen | NSGreen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-35s | 绿灯亮 | 红灯亮 | 1 | 0 |
| 36-40s | 黄灯亮 | 红灯亮 | 0 | 0 |
| 41-75s | 红灯亮 | 绿灯亮 | 0 | 1 |
| 76-80s | 红灯亮 | 黄灯亮 | 0 | 0 |

注：EWRed = NOT(EWGreen OR EWYellow)，NSRed = NOT(NSGreen OR NSYellow)。黄灯信号由计数器在特定区间直接产生。

2.2.4 时间转换电路

时间转换电路负责将时序控制模块的计数值分别转换为南北方向和东西方向的剩余时间。

转换逻辑：

东西方向剩余时间：当0≤count≤35时，EW_Time = 35 - count；当36≤count≤40时，EW_Time = 40 - count；当41≤count≤80时，EW_Time = 0。

南北方向剩余时间：当0≤count≤40时，NS_Time = 0；当41≤count≤75时，NS_Time = 75 - count；当76≤count≤80时，NS_Time = 80 - count。

上述减法运算可通过组合逻辑电路实现。

2.2.5 七段数码管转换电路

七段数码管转换电路将时间转换电路输出的剩余时间（二进制）转换为BCD码，再经七段译码器驱动数码管显示。

设计要点：

二进制到BCD转换：将7位二进制数（最大80）转换为2位BCD码（十位和个位）。

七段译码：使用Logisim内置的七段数码管组件，将BCD码转换为a-g七段驱动信号。

显示控制：当Display_Enable=0（紧急或夜间模式）时，数码管全部熄灭；当Display_Enable=1时，正常显示剩余时间。

东西方向和南北方向各需2位数码管（十位和个位），共4个七段数码管。

2.2.6 整体模块关系与数据流

系统整体数据流如下：

输入层：Emergency、Night按钮信号和Clock时钟信号进入模式转换模块。

控制层：模式转换模块输出Mode、Counter_Enable和Display_Enable控制信号。

时序层：在正常模式下，时序控制模块在Counter_Enable有效时循环计数0-80。

逻辑层：计数值传入交通灯逻辑模块，根据预设时间阈值产生各方向灯控信号；同时传入时间转换电路计算剩余时间。

显示层：剩余时间经BCD转换和七段译码后，在Display_Enable有效时驱动数码管显示。

模式切换说明：当从正常模式切换到紧急模式时，模式转换模块立即将Mode设为紧急状态，Counter_Enable拉低停止计数，Display_Enable拉低熄灭数码管，同时交通灯逻辑模块根据Mode信号将所有红灯置高、其他灯置低。夜间模式类似，只是将所有黄灯以1Hz频率闪烁。