TTL器件与触发器功能整理

适用场景：数字电路课程复习 · 精简版

说明：本整理按课程复习口径归纳功能、关键引脚作用、典型用途与必要时序。引脚部分以功能引脚命名为主；不同厂家或封装的具体脚号可能略有差异，实际设计时仍应以对应数据手册为准。

快速记忆：74LS148是优先编码，74LS138是译码，74LS153是双4选1，74LS283是4位加法；74LS175/373负责寄存与锁存，74LS164/194负责移位，74LS160/161/192/193负责同步计数；D型用于消除RS非法输入，边沿/主从结构用于避免整个有效电平期间都敏感，从而减小直通与竞争环绕。

目录

先看目录，再按页查每个器件或结构。这样更适合复习时快速翻阅。

组合逻辑器件

- 74LS148

- 74LS138

- 74LS153

- 74LS283

触发器与锁存器

- 基本RS触发器

- 电平RS触发器

- 电平D触发器

- 电平JK触发器

- 电平T触发器

- 主从RS触发器

- 主从JK触发器

寄存器、锁存器与移位寄存器

- 74LS175

- 74LS373

- 74LS164

- 74LS194

计数器

- 74LS161

- 74LS193

- 74LS160

- 74LS192

补充说明：边沿触发的核心意义，是把状态改变压缩到时钟瞬间，而不是整个有效电平期间都允许输入影响输出。这样能减少透明传递、避免宽脉冲造成重复翻转，并让同步设计更稳定。

组合逻辑器件    返回目录

这类器件本身没有存储功能，重点一般是逻辑功能和传播延时。

74LS148

项目; 74LS148. 功能; 8线-3线优先编码器，输入和输出都以低有效逻辑表示；当多个输入同时有效时，自动选择优先级最高的一路编码输出。. 关键引脚及作用; I0~I7：8路输入，低电平表示该路请求有效。 A2/A1/A0：3位编码输出，低有效。 EI：使能输入，用于级联或禁止本片工作。 EO、：组有效与级联信号，便于扩展更宽优先编码器。前者无输入时为1。. 解决的问题; 把多路请求压缩成较少编码位，并解决“多个请求同时出现时谁先响应”的优先级问题，常用于中断仲裁与状态编码。. 时序与使用要点; 无时钟,重点关注输入或使能端到输出的传播延时;不涉及建立/保持时间。.

74LS138

项目; 74LS138. 功能; 3线-8线译码器/分配器。输入选择码只会使一根输出有效，常见输出为低有效。. 关键引脚及作用; A0/A1/A2：3位选择输入。 E1：高有效使能；、：低有效使能。 ~：8路译码输出，被选中的一根为低电平。. 解决的问题; 把二进制地址变成片选信号，广泛用于存储器片选、外设译码、总线分配。. 时序与使用要点; 无时钟，主要看地址端与使能端到各输出端的传播延时。.

74LS153

项目; 74LS153. 功能; 双4选1数据选择器，两组通道共用选择端，可从两组4路数据中各选1路输出。. 关键引脚及作用; A1/A0：公共选择输入。 1D0~1D3、2D0~2D3：两组4路数据输入。 /：各通道低电平有效使能。 F1/ F2：两路输出。. 解决的问题; 实现多路选一路、条件分支选择和简单逻辑函数综合，能减少外部门电路数量。. 时序与使用要点; 无时钟，主要是数据端、选择端、使能端到输出端的传播延时。.

74LS283

项目; 74LS283. 功能; 4位二进制全加器，带进位输入和进位输出，可快速完成4位二进制加法。. 关键引脚及作用; A1~A4、B1~B4：两组加数输入。 C0：低位进位输入。 Σ1~Σ4：4位和输出。 C4：高位进位输出，供高位级联。. 解决的问题; 把多位二进制加法做成标准模块，便于构成8位、16位甚至更宽的数据通路。. 时序与使用要点; 无时钟，重点看和位输出延时与高位进位链延时。.

触发器与锁存器    返回目录

R

S

Q

Q

基本RS触发器		Qn+1=+ R . Qn

项目; 基本RS触发器. 功能; 最基本的1位存储单元，由交叉反馈门电路构成；S负责置位，R负责复位，SR=1时保持。. 关键引脚及作用; S(Set)：置位控制。 R(Reset)：复位控制。 Q、Q̅：互补输出，其中 Q̅ 表示 Q 的非。. 解决的问题; 在没有时钟的情况下保存1位状态，是后续各种锁存器和触发器的基础。. 时序与使用要点; 异步结构，无时钟；S与R同时取有效为禁止状态，可能导致输出不定。.

R

C

S

Q

Q

CP

电平RS触发器		Qn+1=+RQn

项目; 电平RS触发器. 功能; 在基本RS加入使能端CP，只有使能有效时，S和R才允许改写状态。. 关键引脚及作用; CP：电平使能端。 S、R：在使能有效窗口内起作用。 Q、Q̅：输出，其中 Q̅ 为反相输出。. 解决的问题; 解决基本RS“任何时刻都可能被改写”的问题，把状态改变限制在允许窗口内。. 时序与使用要点; 电平敏感, CP有效期间输入会直接影响输出，CP无效时保持；S、R同时有效仍属不允许情况。.

C

D

Q

Q

CP

电平D触发器		Qn+1=D

项目; 电平D触发器. 功能; 电平敏感D锁存器，CP有效时Q跟随D，CP无效时Q保持原值。. 关键引脚及作用; D：单数据输入。 CP：锁存允许端。 Q、Q̅：输出，其中 Q̅ 为反相输出。. 解决的问题; 把RS的双输入压缩成单输入，从根本上避免了RS同时有效的非法组合。. 时序与使用要点; 透明型器件；CP有效时D变化会直接透传，真正锁存发生在EN撤销的边界附近，需要注意建立/保持关系。.

K

C

J

Q

Q

CP

电平JK触发器		Qn+1=J.+ .Qn (SD=J. RD=.Qn)

项目; 电平JK触发器. 功能; J=1/K=0置位，J=0/K=1复位，J=K=0保持，J=K=1翻转. 关键引脚及作用; J、K：控制输入。 CP：电平使能窗口。 Q、Q̅：输出，其中 Q̅ 为反相输出。. 解决的问题; 保留RS的置位/复位特性，同时把原来的非法输入定义为“翻转”操作。. 时序与使用要点; 电平敏感；当J=K=1且使能脉冲过宽时，会出现空翻(竞争环绕)问题。.

T

C

Q

Q

CP

T

电平T触发器		Qn+1=T.+ .Qn

项目; 电平T触发器. 功能; 电平敏感T结构，T=0保持，T=1翻转。. 关键引脚及作用; T：翻转控制输入。 CP：电平使能窗口。 Q、Q̅：输出，其中 Q̅ 为反相输出。. 解决的问题; 用最简输入方式完成翻转/不翻转控制，适合分频和计数基础单元。. 时序与使用要点; 本质仍是电平敏感CP有效且T=1时，若脉冲过宽，输出可能重复翻转。.

R

C

S

Q

Q

CP

主从RS触发器

项目; 主从RS触发器. 功能; 由主锁存器和从锁存器串联构成，分别在时钟的两个互补相位工作。. 关键引脚及作用; S、R：输入。 CP：主从切换控制。 Q、Q̅：输出，其中 Q̅ 为反相输出。. 解决的问题; 减弱普通电平型结构在一个时钟窗口内过度透明的问题，使输出只在相位交替时更新。. 时序与使用要点; 主级透明时从级保持，从级更新时主级保持；能抑制直通，但RS非法输入问题并未消失。.

R

C

S

Q

Q

CP

主从JK触发器

项目; 主从JK触发器. 功能; 用主从两级实现JK功能，是数字电路教材中的典型时序触发器结构。. 关键引脚及作用; J、K：控制输入。 CP：时钟输入。 Q、Q̅：输出，其中 Q̅ 为反相输出。 部分实现还带异步清零或预置端。. 解决的问题; 核心目的就是解决电平JK在J=K=1时的竞争环绕，使每个时钟周期最多翻转一次。. 时序与使用要点; 主级先采样，从级后输出；J=K=1时，输出在一个时钟周期内只翻转一次，时序行为比电平JK稳定得多。.

寄存器、锁存器与移位寄存器    返回目录

74LS175

项目; 74LS175. 功能; 四个共用时钟的D触发器，上升沿采样，带异步清零，每位同时提供 Q 和 Q̅ 输出。. 关键引脚及作用; CP：公共时钟，上升沿采样。 Rd：异步清零，优先级高。 D1~D4：4路数据输入。 Q1~Q4、Q̅1~Q̅4：互补输出，其中 Q̅ 表示对应 Q 的非。. 解决的问题; 适合做4位同步寄存器、状态寄存器和时序控制单元。. 时序与使用要点; 典型边沿触发器；需要满足D对CP的建立/保持时间，输出在时钟边沿后延时更新。.

74LS373

项目; 74LS373. 功能; 8位透明D锁存器，带三态输出；锁存与总线驱动控制彼此独立。. 关键引脚及作用; D0~D7：8位输入。 Q0~Q7：8位输出。 ：锁存使能，高电平透明，低电平保持。 EN：输出使能，失效时输出为高阻。. 解决的问题; 特别适合地址/数据分时复用系统中的总线锁存，也常用于并行I/O缓冲。. 时序与使用要点; =1时输入直通到输出；由高变低时把当时数据锁住；EN只控制输出状态，不影响内部存储内容。.

74LS164

项目; 74LS164. 功能; 8位串入并出移位寄存器，每个时钟上升沿把串行数据依次送入各级。. 关键引脚及作用; A、B：门控串行输入，内部组合后送第一级。 CLK：上升沿移位。 /CLR：异步清零。 QA~QH：8位并行输出。. 解决的问题; 用串行线扩展并行输出位数，也常用于串并转换和简单序列发生。. 时序与使用要点; 上升沿移位；串行输入需满足建立/保持时间；清零独立于时钟生效。.

74LS194

项目; 74LS194. 功能; 4位双向通用移位寄存器，支持保持、左移、右移和并行装载四种工作方式。. 关键引脚及作用; S1、S0：模式控制。 CLK：时钟输入。 CLR：直接清零。 SL、SR：左右移串行输入。 A~D：并行输入；QA~QD：并行输出。. 解决的问题; 把移位、并装和保持统一到一片芯片中，适合序列处理、数据重排和简单运算。. 时序与使用要点; S1S0决定工作模式；所有同步动作都在时钟边沿发生；CLR通常为异步高优先级控制。.

计数器    返回目录

计数器部分最容易混淆的是：二进制还是十进制、同步还是异步、是否可逆、装载和清零是同步还是异步。

74LS161

项目; 74LS161. 功能; 同步4位二进制计数器，支持同步装载和直接清零，可方便级联。. 关键引脚及作用; CLK：上升沿计数。 /CLR：异步清零。 /LOAD：同步装载。 ENP、ENT：双使能端，两者同时有效才允许计数。 A~D：并行预置输入；QA~QD：计数输出；RCO：级联进位输出。. 解决的问题; 解决异步计数器毛刺较多的问题，适合构成稳定的同步二进制计数链。. 时序与使用要点; 所有位在同一时钟边沿同时变化；/LOAD是同步控制，/CLR是异步控制；级联时需关注RCO时序。.

74LS193

项目; 74LS193. 功能; 同步4位可逆二进制计数器，分别提供加计数和减计数时钟端。. 关键引脚及作用; CPU：加计数时钟。 CPD：减计数时钟。 CLR：清零。 /LOAD：并行装载。 A~D：预置输入；QA~QD：输出；CO、BO：进位/借位级联输出。. 解决的问题; 在同一片器件内实现加/减双向计数，适合位置计数、上下计数和双向控制场景。. 时序与使用要点; 由选中的方向时钟边沿触发，另一方向时钟应保持非活动电平；LOAD、CLR独立影响计数过程。.

74LS160

项目; 74LS160. 功能; 同步4位十进制（BCD）计数器，只在0~9之间循环计数。. 关键引脚及作用; CLK：时钟输入。 /CLR：异步清零。 /LOAD：同步装载。 ENP、ENT：计数使能。 A~D：预置输入；QA~QD：BCD输出；RCO：级联输出。. 解决的问题; 无需额外逻辑就能直接形成十进制计数，适合数码显示、计时和事件累计。. 时序与使用要点; 同步计数、同步装载、异步清零；终端回卷按照BCD规则而不是满4位二进制规则。.

74LS192

项目; 74LS192. 功能; 同步4位可逆十进制（BCD）计数器，提供加/减两个独立时钟端。. 关键引脚及作用; UP：加计数时钟。 DOWN：减计数时钟。 CLR：清零。 /LOAD：并行装载。 A~D：预置输入；QA~QD：BCD输出；CO、BO：进位/借位输出。. 解决的问题; 面向十进制系统的双向计数器，常与显示译码器配合使用。. 时序与使用要点; 由选中的方向时钟边沿触发；回卷和借位按十进制规律发生，便于多位十进制级联。.

必要时序图示意    返回目录

图1 电平D锁存器：EN有效时透明，EN撤销后保持

图2 74LS373：LE高电平透明，LE下降沿后锁存

图3 主从JK：J=K=1时每个时钟周期只翻转一次

图4 74LS164：串入并出移位示意

图5 74LS161：同步二进制计数示意

复习提示    返回目录

1. 组合逻辑四兄弟：148编码、138译码、153选路、283加法。

2. RS的根本缺点是存在非法输入；D型通过单输入化避免了这个问题。

3. 电平JK与电平T都可能因使能脉冲过宽而反复翻转；主从JK就是为解决这个问题而出现。

4. 74LS373是透明锁存器，74LS175是边沿触发寄存器，这两个最容易被混淆。

5. 74LS160/192属于十进制BCD体系，74LS161/193属于二进制体系。